Wissenschaftliche Schritt-für-Schritt-Erklärung der Gestenerkennung des „Mimic Robot“ mit Quellenangaben

1. Einleitung

Das Projekt „Mimic Robot“ verfolgt das Ziel, menschliche Armbewegungen in Echtzeit zu erkennen und auf einen Roboter mit vier Servomotoren zu übertragen. Die Gestenerkennung basiert vollständig auf klassischer Computer Vision, mathematischer Vektoranalyse und Bildverarbeitung mit OpenCV. Im Gegensatz zu neuronalen Netzen wie OpenPose wurde bewusst ein effizienter Ansatz gewählt, damit das System auf einem Raspberry Pi in Echtzeit arbeiten kann.

Die Verarbeitungskette besteht aus:

- Bildaufnahme

- Vorverarbeitung

- Hautfarbenerkennung

- Körpersegmentierung

- Konturerkennung

- Ellenbogenerkennung mittels Raytracing

- Winkelberechnung

- Signalglättung

- Servoansteuerung

2. Bildaufnahme

Die Kamera wird mit OpenCV initialisiert:

video_capture = cv2.VideoCapture(0)

Die Funktion cv2.VideoCapture() öffnet den Videostream der Kamera und liefert kontinuierlich Einzelbilder (Frames), welche anschließend verarbeitet werden.

Wissenschaftlicher Hintergrund

OpenCV ist eine Open-Source-Bibliothek für Computer Vision und Echtzeitbildverarbeitung.

Quelle

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb’s Journal of Software Tools.

https://opencv.org/

3. Bildvorverarbeitung

Die eigentliche Gestenerkennung beginnt in der Funktion:

armDetect(fX, fY, frame, guessLeft, guessRight)

Hier wird jedes Kamerabild analysiert.

4. Rauschunterdrückung mittels Gauß-Filter

Zunächst wird das Bild geglättet:

blur = cv2.GaussianBlur(frame,(5,5),0)

Wissenschaftliche Erklärung

Ein Gauß-Filter reduziert Bildrauschen und kleine Störungen durch Faltung des Bildes mit einer Gaußfunktion.

Die zweidimensionale Gaußfunktion lautet:

[
G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}
]

Dadurch werden hochfrequente Bildanteile geglättet.

Die Glättung verbessert:

- Konturerkennung

- Segmentierung

- Stabilität der Gestenerkennung

Quelle

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018).
Digital Image Processing (4th Edition). Pearson.

Kapitel: Image Smoothing and Gaussian Filtering.

5. Hautfarbenerkennung

5.1 Zerlegung des RGB-Bildes

b,g,r = cv2.split(blur)

Das Bild wird in seine Farbkanäle zerlegt.

5.2 Vereinfachte YUV-Transformation

Zur Hautsegmentierung wird ein vereinfachter U-Kanal verwendet:

u = cv2.subtract(r,g)

Zusätzlich wird überprüft:

bminr = cv2.subtract(r,b)

Die Hautbedingungen lauten:

10 < U < 74

R > B

Implementiert durch:

mask = cv2.bitwise_and(

cv2.inRange(u, 10, 74),

cv2.inRange(bminr, 1, 255)

)

Wissenschaftliche Erklärung

Menschliche Haut besitzt charakteristische Farbverteilungen im RGB- und YUV-Farbraum. Besonders relevant ist der Unterschied zwischen Rot- und Grünanteil.

Die verwendete Methode basiert auf empirischen Hautfarbmodellen.

Quelle

Kovac, J., Peer, P., & Solina, F. (2003).
Human Skin Colour Clustering for Face Detection.
University of Ljubljana.

http://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/05.pdf

Zusätzliche Grundlagen:

Phung, S. L., Bouzerdoum, A., & Chai, D. (2005).
Skin Segmentation Using Color Pixel Classification.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

https://ieeexplore.ieee.org/document/1467360

6. Morphologische Bildverarbeitung

Zur Rauschunterdrückung wird eine morphologische Öffnung angewandt:

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

Diese besteht aus:

- Erosion

- Dilatation

Wissenschaftliche Erklärung

Erosion

Die Erosion entfernt kleine helle Pixelbereiche:

[
A \ominus B
]

Dadurch werden isolierte Störungen entfernt.

Dilatation

Die Dilatation erweitert helle Regionen:

[
A \oplus B
]

Dies verbindet benachbarte Hautbereiche.

Die Kombination beider Operationen heißt „Opening“ und dient der Rauschreduktion.

Quelle

Serra, J. (1982).
Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press.

OpenCV-Dokumentation:

https://docs.opencv.org/master/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html

7. Konturerkennung

Die Hautbereiche werden als Konturen extrahiert:

contours, _ = cv2.findContours(...)

Die größten drei Konturen werden interpretiert als:

- linke Hand

- Kopf

- rechte Hand

Sortierung:

contours.sort(key=len, reverse=True)

Wissenschaftlicher Hintergrund

Konturen beschreiben geschlossene Randkurven binärer Bildregionen.

Die Funktion cv2.findContours() basiert auf dem Border-Following-Algorithmus von Suzuki und Abe.

Quelle

Suzuki, S., & Abe, K. (1985).
Topological Structural Analysis of Digitized Binary Images by Border Following.
Computer Vision, Graphics, and Image Processing.

https://doi.org/10.1016/0734-189X(85)90016-7

8. Schwerpunktbestimmung mit Bildmomenten

Die Mittelpunkte der Konturen werden über Momente berechnet:

M = cv2.moments(contours[0])

Der Schwerpunkt lautet:

[
c_x = \frac{M_{10}}{M_{00}}
]

[
c_y = \frac{M_{01}}{M_{00}}
]

Implementierung:

centroids[0] = (

int(M['m10']/M['m00']),

int(M['m01']/M['m00'])

)

Wissenschaftlicher Hintergrund

Bildmomente beschreiben geometrische Eigenschaften einer Form.

Der Schwerpunkt einer Region ergibt sich aus den ersten geometrischen Momenten.

Quelle

Hu, M. K. (1962).
Visual Pattern Recognition by Moment Invariants.
IRE Transactions on Information Theory.

https://ieeexplore.ieee.org/document/1057692

9. Brustpunktbestimmung

Der Brustpunkt wird relativ zum Kopfmittelpunkt definiert:

sumx = centroids[1][0]

sumy = centroids[1][1] + 70

Dieser Punkt dient als Ursprung für die Arm- und Ellenbogensuche.

10. Körpersegmentierung mit Otsu-Binarisierung

Das Bild wird zunächst in Graustufen umgewandelt:

gray = cv2.cvtColor(blur,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

Danach erfolgt Otsu-Thresholding:

_,thresh = cv2.threshold(

gray,

100,

255,

cv2.THRESH_BINARY_INV+cv2.THRESH_OTSU

)

Wissenschaftliche Erklärung

Die Otsu-Methode bestimmt automatisch einen optimalen Schwellwert, indem die Intra-Klassen-Varianz minimiert wird.

Ziel:

- Vordergrund (Person)

- Hintergrund

bestmöglich zu trennen.

Quelle

Otsu, N. (1979).
A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms.
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics.

https://ieeexplore.ieee.org/document/4310076

11. Kontur des Körpers

Die größte Kontur wird als Person angenommen:

contour = contours[0]

Anschließend wird sie auf ein leeres Bild gezeichnet:

cv2.drawContours(test,contours, 0, 255, -1)

12. Erosion zur Armisolierung

test2 = cv2.erode(test,kernel,iterations = 1)

Die Erosion entfernt Randbereiche und reduziert die Körpermasse.

Dadurch bleiben hauptsächlich:

- Arme

- Schultern

erhalten.

13. Ellenbogenerkennung mittels Raytracing

Die zentrale Funktion lautet:

findPeak(...)

Hierbei werden Strahlen vom Brustpunkt in verschiedene Richtungen ausgesendet.

Wissenschaftliche Erklärung

Das Verfahren ähnelt einem geometrischen Raytracing:

- Ein Strahl wird unter einem Winkel ausgesendet

- Der Schnittpunkt mit der Körperkontur wird gesucht

- Die Länge des Strahls wird gemessen

Der längste Strahl entspricht typischerweise dem Arm.

14. Linienerzeugung mit Bresenham-Algorithmus

Die Funktion:

createLineIterator(...)

erzeugt alle Pixel entlang einer Linie.

Dies basiert auf einer Variante des Bresenham-Line-Algorithmus.

Quelle

Bresenham, J. E. (1965).
Algorithm for Computer Control of a Digital Plotter.
IBM Systems Journal.

https://doi.org/10.1147/sj.41.0025

15. Funktion findWhite()

Die Funktion:

findWhite(...)

durchläuft die erzeugte Linie Pixel für Pixel:

test[point1][point0] != 255

Sobald ein Pixel außerhalb der Kontur liegt, wurde der Armrand erreicht.

Ein Stück zurückversetzt wird der Ellenbogen angenommen.

16. Winkelberechnung der Gelenke

Die Funktion:

getAngleABC(a, b, c)

berechnet den Winkel zwischen:

- Brustpunkt

- Ellenbogen

- Hand

17. Vektorbildung

ba = [a[0] - b[0], a[1] - b[1]]

bc = [b[0] - c[0], b[1] - c[1]]

18. Skalarprodukt

Das Skalarprodukt lautet:

[
\vec a \cdot \vec b = |a||b|\cos(\theta)
]

Implementierung:

dot = (ba[0]*bc[0]) + (ba[1]*bc[1])

Der Winkel ergibt sich aus:

[
\theta = \arccos\left(\frac{\vec a \cdot \vec b}{|a||b|}\right)
]

Quelle

Lay, D. C. (2015).
Linear Algebra and Its Applications. Pearson.

Kapitel: Dot Product and Orthogonality.

19. Kreuzprodukt zur Richtungsbestimmung

Das Kreuzprodukt wird verwendet:

cross = ((ba[0]*bc[1]) - (ba[1]*bc[0]))

Das Vorzeichen gibt die Öffnungsrichtung des Winkels an.

- positiv → nach oben geöffnet

- negativ → nach unten geöffnet

Quelle

Anton, H., & Rorres, C. (2013).
Elementary Linear Algebra. Wiley.

20. Winkelglättung mittels gleitendem Mittelwert

Zur Reduktion von Zittern wird ein Rolling Average verwendet:

avgLeftAngle[avgIdx%5] = lelb_ang

Anschließend:

lavg = lavg/5

Wissenschaftlicher Hintergrund

Ein gleitender Mittelwert reduziert hochfrequentes Signalrauschen.

Mathematisch:

[
\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i
]

Quelle

Smith, S. W. (1997).
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.

https://www.dspguide.com/

21. Winkelmapping auf PWM-Signale

Die Funktion:

angle_map(...)

transformiert Winkel linear in Pulsweiten.

Formel:

[
y=\frac{(x-x_{min})(y_{max}-y_{min})}{x_{max}-x_{min}}+y_{min}
]

22. Servoansteuerung

Die endgültige Bewegung erfolgt mit:

pi.set_servo_pulsewidth(...)

Die Bibliothek pigpio erzeugt hardwaregetimte PWM-Signale.

Quelle

Pigpio Documentation:

http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/

23. Parallelisierung mit Multiprocessing

Das System nutzt vier Prozesse:

pool = mp.Pool(processes=4)

Frames werden parallel verarbeitet:

pool.apply_async(...)

Wissenschaftlicher Hintergrund

Python-Multithreading ist durch den Global Interpreter Lock (GIL) limitiert. Multiprocessing umgeht diese Einschränkung durch getrennte Prozesse.

Quelle

Python Documentation:

https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html

24. Beschleunigung mit Cython

Die Funktion findWhite() wurde in Cython übersetzt:

def findWhite(int fX, int fY, ...)

Durch statische Typisierung entsteht nahezu C-Geschwindigkeit.

Quelle

Behnel, S., Bradshaw, R., Citro, C., et al.
Cython Documentation.

https://cython.org/

25. Zusammenfassung

Die Gestenerkennung des „Mimic Robot“ kombiniert klassische Bildverarbeitung mit geometrischer Analyse und mathematischen Verfahren.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Methoden sind:

- Gauß-Filterung

- Hautsegmentierung im YUV-Farbraum

- Morphologische Bildverarbeitung

- Konturerkennung

- Schwerpunktberechnung mittels Momenten

- Otsu-Binarisierung

- Bresenham-Linienalgorithmus

- Raytracing

- Vektorbasierte Winkelberechnung

- Signalglättung

- PWM-Motorsteuerung

Das Projekt zeigt, dass auch ohne neuronale Netze eine robuste Echtzeit-Gestenerkennung auf Embedded-Systemen möglich ist.

  Einleitung

- Motivation

- Problemstellung

- Zielsetzung

- Aufbau der Arbeit

  Stand der Forschung (State of the Art / Related Work)

- Forschungsstand

- Verwandte Arbeiten

- Vergleichbare Systeme

- Aktuelle Ansätze

  Theoretische Grundlagen

- Computer Vision

- MediaPipe Pose

- Intel RealSense D455

- Koordinatensysteme

- Kamerakalibrierung

- Inverse Perspective Mapping

- Winkelberechnung

  Anforderungsanalyse

- Funktionale Anforderungen

- Nichtfunktionale Anforderungen

- Randbedingungen

  Konzeption

- Systemkonzept

- Architektur

- Datenfluss

- Verarbeitungsablauf

  Methodik (Methodology)

- Verwendete Verfahren

- Algorithmen

- Datenaufbereitung

- Berechnung der Weltkoordinaten

- Glättungsverfahren

- Winkelbestimmung

  Implementierung

- Softwarearchitektur

- Module

- Klassenstruktur

- Wichtige Algorithmen

  Versuchsaufbau (Experimental Setup)

- Hardware

- Kameraaufbau

- Datensätze

- Testbedingungen

  Evaluation

- Versuchsdurchführung

- Messergebnisse

- Genauigkeit

- Laufzeit

- Fehleranalyse

  Diskussion

- Interpretation der Ergebnisse

- Grenzen des Verfahrens

- Vergleich mit anderen Arbeiten

  Fazit und Ausblick

- Zusammenfassung

- Erreichte Ziele

- Mögliche Erweiterungen