Steuerung eines Virtuellen Orchesters mittels Videoerkennung und Gesten Steuerung

Es existiert ein 3D-Audio-Raum in der BHT. In diesem befinden sich [X] Lautsprecher welche auf einen Mittelpunkt im Raum zielen. Wenn ein Zuhörer an diesem eingestellten punkt steht, so kann man ihm ein Geräusch aus einer beliebigen Richtung vorspielen. Die Anzahl der möglichen Richtungen ist hierbei größer als die Anzahl der Lautsprecher. Die Schallquelle und ihre Richtung werden durch eine Überlagerung mehrerer Lautsprecher erstellt/simuliert. Eine solche virtuelle Soundquelle lässt sich bereits in Echtzeit im Raum verschieben, z.B. um den Sound eines bewegten Objekts zu simulieren. Es lassen sich auch mehrere Soundquelle gleichzeitig simulieren und bewegen. Die Audioverarbeitung und Steuerung macht das Programm MATLAB auf einem Windows PC im selben Raum.

Die Idee ist nun ein Orchester (mehrere Soundquellen) zu simulieren und seine einzelnen Instrumente (Soundquellen) zu bewegen. Dazu soll der Zuhörer zum Dirigenten werden. Mittels Gesten soll der Dirigent die Instrumente steuern können. Gedacht werden hier an Änderungen der Position und Lautstärke. Auch andere Parameter wie Tonhöhe und ein zeitlicher Versatz wären denkbar.

Ein Beispiel wäre, der Dirigent nimmt die Trompete aus dem Orchester und schiebt sie von seiner linken auf seine rechte Seite.

Das Ziel dieser Arbeit ist es ein Kammerer System einzubauen, welches die Gesten erkennt und entsprechende Befehle an das vorhandene Audiosystem schickt. Die zwei Systeme sollen mit unterschiedlichen Recheneinheiten (Computern oder Microcomputern) arbeiten. Das soll die Rechenleistung pro Aufgabe erhöhen und somit die Echtzeitfähigkeit unterstützen. Ebenfalls macht es das Gesamtsystem modular und ermöglicht einfache Räumliche Trennung von Video- und Audiosystem, so wie eine freiere Positionierung des Videosystems.

Für dieses Ziel sind grob gedacht folgende Schritte nötig:

- Festlegung der Befehle vom Videosystem an das Audiosystem

- Festlegung der Gesten des Dirigenten

- Die Anzahl der Befehle bestimmt die Anzahl der Gesten

- Zuordnung der Gesten zu den Befehlen

- Die Verkettung mehrerer Gesten zu einem Befehl ist denkbar, besonders wenn nur wenige verschiedene Gesten erkannt werden können.

- Übertragung der Befehle vom Audio- zum Videosystem.

- Und die Kernaufgabe, die Erkennung der Gesten.

Im Verlauf dieser Arbeit oder vorab wird sich folgendes herausstellen:

- Welche Gesten lassen sich gut erkennen?

- Welche Befehle sind notwendig?

- Welche Geste oder Gestenkette ist geeignet, um damit einen bestimmten Befehl abzubilden?

- Wie werden die Befehle codiert – als Zahlen (int: Befehl 0-x) als Word (str: „tue das hier“)?

- Welches Transportprotokoll eignet sich für die Befehles Informationen und die Kommunikationsstrecke/-interface?

- Welche Kommunikationsstrecke ist möglich, LAN, WLAN?

- Welche Kamera ist geeignet?

- Was für eine Recheneinheit ist geeignet, um die daten der Kamera zu befehlen zu verarbeiten?

- Welches Betriebssystem ist für das Videosystem von Vorteil, Windows oder Linux?

Kernpunkte:

- Welches Programm/Software eignet sich für die Gestenerkennung und Bewegungserkennung?

- Welche Gestenerkennungen gibt es aktuell im Einsatz?

- Ist K.I. (englisch A.I.) in der Erkennung von Vorteil oder sogar notwendig?

- Welche Software ist erreichbar, z.B. kostenlos und frei verfügbar?

- Welche Position sollte die Kamera haben, welchen Winkel zum Dirigenten?

- Reicht eine Kamera aus, sind mehrere Kameras von Vorteil?

Ideen und Ansätze:

- Grundsätzlich würde ich in zwei Möglichkeiten unterteilen eine Gestenerkennung aufzubauen:
mit und ohne K.I.

Ohne K.I. (klassisch): 
also eine Erkennung/Zuordnung welche auf nur Geometrischen und mathematischen Regeln aufbaut

Mit K.I.:
die Erkennung/Zuordnung passiert auf Grund von Regeln und Mustern, welche eine K.I. festlegt diese sind dann meist recht komplex und lassen sich nicht durch einfache Geometrie/Mathematik nachvollziehen. Speziell wenn Deep Learning Systeme mit neuronalen Netzwerken zum einsatzkommen, bleibt der genaue Entscheidungsprozess für den Menschen uneinsichtig. Eine solche K.I. wird Trainiert bevor sie Entscheidungen trifft. Dazu dient Inputdata dessen gewünschter Output/Ergebnis mit angegeben ist.

Eine kurze suche nach diesen beiden Methoden macht den Anschein, als wenn K.I.-Systeme den „State of the Art“ dominieren. Quellen für klassische gestenerkennung sind oft 10-30 Jahre alt. Dokumentationen mit K.I.-basierte Ansätze gibt es viel mehr und mit aktuellerem Datum.

- K.I.-Systeme scheinen auf den ersten Blick einen guten Ansatz für einen schnellen Erfolg dazustellen. Es lassen sich schnell Beispiele für Gestenerkennung finden, es gibt große open Sours Datensetze zum Trainieren der Gestenerkennung („HaGRID contains 552,992 fullHD RGB images“) und mit ziemlicher Sicherheit auch bereits trainierte K.I.-Systeme, welche sich nutzen ließen.

- Eine klassische/geometrische Gestenerkennung könnte vermutlich händisch programmiert werden und dadurch das Verständnis für die einzelnen Abläufe des Prozesses gut schulen.

- Die Grundliegende Bildverarbeitung kommt sowohl mit als auch ohne K.I. zum Einsatz. Zum Beispiel um Hintergrund und Vordergrund zu trennen oder für Pixelfilterung und Farbsegmentierung. Diese Vorgänge könnten in dieser Arbeit auch behandelt werden.

- Die Programm Grundlage für die Gestenerkennung könnte die Programmierspreche Python 3 bilden. Python ist bekannt für seinen häufigen Einsatz im Bereich der Komplexeren Datenverarbeitung, insbesondere beim Umgang mit K.I. gestützten Systemen wird es fast immer genannt. Python ist Open Source und auf allen drei gängigen Betriebssystemen nutzbar. Die Bibliotheken MediaPipe (von Google), OpenCV, Tensorflow und cv2 lassen sich kombinieren, um in Echtzeit Bildverarbeitung zu betreiben. Beispiele für Erkennung von Handgesten mit diesen Bibliotheken sind im Internet schnell zu finden und lassen sich von KI-Tools wie ChatGPT in Sekunden erstellen. Python unterstützt durch seine vielen Bibliotheken verschiedenste Funktionalitäten wie z.B. auch den Datenaustausch über Kommunikationsprotokolle, welcher in dieser Arbeit nötig ist. Diese Menge an Bibliotheken erübrigt wahrscheinlich den Einsatz zusätzlicher Programme für dieses Projekt.

- Als Kommunikationsprotokoll könnte ROS-Messages dienen, es wird sowohl von MATLAB als auch von Python unterstützt und kann einfache befehle aber auch komplexere Daten wie Bilder schicken, letzteres wird hier wahrscheinlich nicht benötigt. ROS nutzt TCPROS (TCP) oder UDPROS (UDP) über LAN oder WLAN und wurde bereits von einem Studenten für einen ähnlichen Informationsaustausch benutzt. Die Anforderungen an das Transportprotokoll sind in dieser Arbeit klein, einzig die Kompatibilität mit MATLAB ist speziell zu beachten.

- Mögliche Gesten könnten Armbewegungen von links nach rechts oder oben nach unten sein. Über eine solche Bewegung ließe sich ein Befehl zur Positionsänderung gut darstellen. Eine Greif-Bewegung könnte eine Auswahl Bestätigung darstellen, Auswahl der zu manipulierenden Soundquelle (des Instruments). Auch denkbar ist die Wahl der Soundquelle über eine Angabe der Nummer der Tonspur. Eine geeignete Geste hierfür wäre das Zeigen von 1 bis 10 Fingern.
Die stabile Erkennbarkeit dieser Gesten müsste in dieser Arbeit getestet werden.

- Die Anforderungen an den Kamerasensor sind erwartungsgemäß nicht hoch, eine handelsübliche USB-Webcam kann ausreichen, zeigt ein erster Test zur Erkennung der Anzahl der gezeigten Finger (siehe 11). In der BHT gibt es einzelne Komponenten des QTrobots der Firma LuxAI. Dieser Roboter ist in der Lage Gesichter und Gesten zu erkennen. Die verbaute Kamera „Intel® RealSense™ Depth Camera D455” ist als USB-Gerät vorhanden.

- Auch eine Recheneinheit aus dem genannten Roboter ist als Einzelteil vorhanden und könnte genutzt werden. Alternativ könnte auch ein Raspberry Pi oder ein Mini-PC genutzt werden. Ein normalerstand PC würde den Aufbau im Raum ggf. etwas komplizierter machen, ist aber ebenfalls denkbar.

- Die auf dem QTrobot Arbeitende K.I. wird mit der NVIDIA Plattform JETSON mit dem Programmpaket JetPeck verwaltet, passend dazu gäbe es JESON-Borts zu kaufen, das sind Mikrocomputer. Dieses JETSON-System wäre auch für Echtzeit Bildbearbeitung geeignet und könnte alternativ zu einem Python Programm in dieser Arbeit zum einsatzkommen.

- Test einer Fingererkennung in Python mit Mediapipe: